数字集成电路设计实践报告

| 题目： | SPI技术文档 |
| --- | --- |

| 姓 名： |  |
| --- | --- |
| 学 号： |  |
| 院 系： |  |
| 专 业： |  |
| 研究方向： |  |
| 导师姓名： |  |

二〇一  年  月

目录

1 前端设计	4

1.1 整体结构图	4

1.2 外部接口	4

1.3 内部寄存器介绍	5

1.3.1 控制寄存器1	5

1.3.2 控制寄存器2	6

1.3.3 分频寄存器	7

1.4 代码解析	8

1.4.1 spi_master	8

1.4.2 spi_slave	13

1.4.3 spi_ms	17

1.5 Testbench	22

1.5.1 整体框架	22

1.5.2 代码解析	22

1.5.3 测试波形	28

1.5.4 覆盖率测试	28

2 DC综合	29

2.1 约束参数	29

2.2 时序报告	30

3 后端	31

组内成员：孙海宁（组长），黄晓崇，欧泽宏，贾金宇，张承译，孙岩，王倩

分工：

| Coding | Pre-sim | DC | Layout | Post-sim | Summary(PPT,Word) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 孙海宁 | 孙海宁 | 孙海宁 | 孙海宁 | 黄晓崇 | 孙海宁 |
| 黄晓崇 | 黄晓崇 | 黄晓崇 |  |  | 黄晓崇 |

前端设计

整体结构图

简述一下数据的传输途径：首先通过外部总线来对内部的SFR进行读写，同时传入clk与rst_n信号，写入的地址与数据通过内部译码器来对寄存器进行读写，而内部的master与slave模块有两个，通过读写SFR来进行工作模式的选择，两个模块分别连接三态门，最后与外部进行数据交换。

外部接口

| input | width | function |
| --- | --- | --- |
| clk | 1 | system clock |
| rst_n | 1 | reset(active low) |
| sfraddr_w | 2 | write addr |
| sfrwe | 1 | write enable |
| spidata_i | 8 | write data |
| sfraddr_r | 3 | read addr |
| spssn_i | 8 | spi slave select |
| ssn | 1 | slave select |
| output | width | function |
| sfr_data_o | 8 | output register |
| spssn_o | 8 | spi slave select |
| inout | width | function |
| mosi | 1 | master output |
|  |  | slave input |
| miso | 1 | master input |
|  |  | slave output |
| sck | 1 | spi clock |

这里需要注意的是inout接口实际是通过三态门与外界进行连接的。

内部寄存器介绍

控制寄存器1

SPE		为1时代表SPI开始工作

为0时代表不处于传输状态

MSTR	为1时代表处于slave模式

为0时代表处于master模式

CPOL	为1时代表sck非工作状态为高电平

为0时代表sck非工作状态为低电平

CPHA	为1时代表sck为上升沿锁存数据

为0时代表sck为下降沿锁存数据

（实际情况如下图所示）

控制寄存器2

本寄存器可以用来存储状态等参数，可用于后续规划。

分频寄存器

主要用于生成或接收sck时对于clk的分频选择。（计算公式如图所示，共支持64个频率模式）

数据寄存器1：

作为SPI的数据传输寄存器。

数据寄存器2：

作为SPI的数据接收寄存器。

状态寄存器：

用于存储中断信号与主从模式的数据传输完成信号。

代码解析

spi_master

input变量声明

| clk | 系统时钟 |
| --- | --- |
| rst_n | 系统复位，低电平有效 |
| data_m [7:0] | 主机需要发送的数据 |
| spcon [7:0] | spi 控制寄存器1输入 |
| spibr [7:0] | spi 分频寄存器输入 |
| spssn [7:0] | spi 片选信号输入 |
| miso | 主机输入，从机输出，接收从机数据 |

output变量声明

| data_r_m [7:0] (reg) | 主机接收到的数据 |
| --- | --- |
| data_finish_m (reg) | 主机接收8bit数据完成信号 |
| mosi (reg) | 主机输出，从机输入，发送主机数据 |
| sck (reg) | spi 时钟，分频产生 |
| ssn [7:0] (wire) | spi 片选信号输出 |

内部变量声明

wire型变量声明

| tr_en | 传输使能，为1时开始传输数据 |
| --- | --- |
| cpol | spi 极性控制信号 |
| cpha | spi 相位控制信号 |
| clk_div [7:0] | spi 分频数，由分频寄存器计算得出 |
| sppr_add1 [3:0] | 计算分频数的中间信号 |

reg型变量声明

| clk_cnt [7:0] | spi 分频计数器 |
| --- | --- |
| sck_edge_cnt [4:0] | 记录sck边沿数 |
| sck_edge_level | sck边沿电平，sck发生跳变时为1 |
| tr_done | 传输结束信号 |
| tr_done_dly1 | 传输技术信号延时1拍 |
| bit_count [2:0] | 用于发送数据时计数 |

各模块简介

- 变量声明及wire型变量赋值

wire   tr_en 		   				 ; 	 
	assign tr_en = ~(&spssn) && spcon[6] ; // tx or rx enable 
	assign ssn = spssn 					 ; 
 
	// cpol = 1, Active-low clocks selected. In idle state SCK is high. 
	// cpol = 0, Active-high clocks selected. In idle state SCK is low. 
	// cpha = 1, data being latched on even numbered edges and shifted on odd numbered edges 
	// cpha = 0, data being latched on odd numbered edges and shifted on even numbered edges 
	wire cpol, cpha ;  
	assign {cpol, cpha} = spcon[2:1] ; 
 
	reg  [7:0] clk_cnt 	  ;  
	wire [7:0] clk_div    ; // div the clk to generate the spi clk 
	wire [3:0] sppr_add1  ; 
 
	assign sppr_add1 = spibr[6:4] + 3'b001 ; 
	assign clk_div   = sppr_add1 << spibr[2:0] ;  
 
	reg  [4:0] sck_edge_cnt   ; // trace the sck edge 
	reg 	   sck_edge_level ; // trace the sck level 
 
	reg tr_done ; // when tx or rx done , set it 
	reg tr_done_dly1 ; 
 
	reg [2:0] bit_count ; // bit count to transfer data

- 时钟计数模块，用于分频

// clk count for div 
	always @(posedge clk or negedge rst_n) begin  
		if(~rst_n) begin 
			clk_cnt <= 8'd1; 
		end  
		else begin 
			if (tr_en) begin 
				if (clk_cnt == clk_div) begin 
					clk_cnt <= 8'd1 ; 
				end 
				else begin 
					clk_cnt <= clk_cnt + 1'b1 ; 
				end 
			end 
			else begin 
				clk_cnt <= clk_cnt ; 
			end 
		end 
	end

- 分频产生sck，记录sck边沿电平及边沿数

// sck_edge_level = 1 to generate sck edge and data transfer 
	// sck_edge_cnt counts the number of sck edge 
	always @(posedge clk or negedge rst_n) begin  
		if(~rst_n) begin 
			sck_edge_level <= 1'b0; 
			sck_edge_cnt <= 5'd0 ; 
		end  
		else begin 
			if (tr_en) begin 
				if (clk_cnt == clk_div) begin 
					if (sck_edge_cnt == 5'd16) begin 
						sck_edge_level <= 1'b0 ; 
						sck_edge_cnt <= 5'd0 ; 
					end 
					else begin 
						sck_edge_level <= 1'b1 ; 
						sck_edge_cnt <= sck_edge_cnt + 1'b1; 
					end 
				end 
				else begin 
					sck_edge_level <= 1'b0 ; 
				end 
			end 
				else begin 
					sck_edge_level <= 1'b0 ; 
					sck_edge_cnt <= 5'd0 ; 
					end 
		end 
    end

- 数据发送与接收模块

always @(posedge clk or negedge rst_n) begin 
		if(~rst_n) begin 
			sck       <= cpol ; 
			data_r_m    <= 8'd0 ; 
			bit_count <= 3'b111 ; 
			mosi      <= 1'b0 ; 
		end else begin 
			if (tr_en) begin 
				if (sck_edge_level) begin 
					case (sck_edge_cnt) 
						1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15:begin 
							sck <= ~sck ; 
							if (cpha) begin   
								mosi <= data_m [bit_count]     ; 
								bit_count <= bit_count - 1'b1; 
							end 
							else begin 
								data_r_m <= {data_r_m[6:0], miso} ;  
							end 
						end 
						2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16:begin 
							sck <= ~sck ; 
							if (cpha) begin 
								data_r_m <= {data_r_m[6:0], miso} ; 
							end 
							else begin 
								mosi <= data_m [bit_count] 	  ; 
								bit_count <= bit_count - 1'b1 ; 
							end 
						end 
					endcase 
				end 
			end 
 
			// idle state 
			else begin 
				sck <= cpol ; 
				if (cpha) begin 
					bit_count <= 4'd7 ; 
				end 
				else begin 
					mosi <= data_m[7] ; 
					bit_count <= 4'd6 ; 
				end 
			end 
		end 
	end

- 数据传输完成信号产生模块

always @(posedge clk or negedge rst_n) begin 
		if (rst_n == 1'b0) begin 
			tr_done_dly1 <= 1'b0 ; 
		end 
		else begin 
			tr_done_dly1 <= tr_done ; 
		end 
	end 
 
 
	// if tr_done = 1, 8 bits data_m is being transfer 
	always @(posedge clk or negedge rst_n) begin 
		if(~rst_n) begin 
			tr_done <= 1'b0; 
		end else begin 
			if (tr_en && sck_edge_cnt == 5'd16) begin 
				tr_done <= 1'b1 ; 
			end else begin 
				tr_done <= 1'b0 ; 
			end 
		end 
	end 
 
	always @(*) begin 
		data_finish_m = tr_done && ~tr_done_dly1; 
	end

spi_slave

      - input变量声明

| clk | 系统时钟 |
| --- | --- |
| rst_n | 系统复位，低电平有效 |
| data_s [7:0] | 从机需要发送的数据 |
| spcon_s [7:0] | spi 控制寄存器1输入 |
| mosi | 主机输出，从机输入，接收主机数据 |
| sck | spi 时钟，主机产生，从机接收 |
| ssn | spi 片选信号 |

      - output变量声明

| data_r_s [7:0] (reg) | 从机接收到的数据 |
| --- | --- |
| data_finish_s (reg) | 从机接收8bit数据完成信号 |
| miso (reg) | 主机输入，从机输出，发送从机数据 |

      - 内部变量声明

wire型变量声明

| tr_en | 传输使能，为1时开始传输数据 |
| --- | --- |
| cpol | spi 极性控制信号 |
| cpha | spi 相位控制信号 |
| sck_edge_level | sck边沿检测，sck发生跳变时为1 |

reg型变量声明

| sck_edge_cnt [4:0] | 记录sck边沿数 |
| --- | --- |
| sck_dly1 | sck延时一拍，用于边沿检测 |
| sck_dly2 | sck延时两拍 |
| bit_count [2:0] | 用于发送数据时计数 |

      - 各模块简介

- 变量声明及wire型变量赋值

// cpol = 1, Active-low clocks selected. In idle state SCK is high. 
	// cpol = 0, Active-high clocks selected. In idle state SCK is low. 
	// cpha = 1, data being latched on even numbered edges and shifted on odd numbered edges 
	// cpha = 0, data being latched on odd numbered edges and shifted on even numbered edges 
	wire cpol, cpha ;  
	assign {cpol, cpha} = spcon_s[2:1] ; 
 
	reg	[4:0]	sck_edge_cnt   ; // trace the sck edge 
	wire	   	sck_edge_level ; // trace the sck level 
	reg			sck_dly1 ; 
	reg			sck_dly2 ; 
 
	wire   tr_en 		   				 ; 	 
	assign tr_en = ~ssn ; // tx or rx enable 
 
	reg [2:0] bit_count ; // bit count to transfer data

- sck边沿检测并计数

always @(posedge clk or negedge rst_n) begin 
		if(~rst_n) begin 
			sck_dly1 <= 1'b0 ; 
			sck_dly2 <= 1'b0 ; 
		end else begin 
			sck_dly1 <= sck 	 ; 
			sck_dly2 <= sck_dly1 ; 
		end 
	end 
 
	// detect the edge signal of sck and count it 
 
	assign sck_edge_level = sck_dly1 ^ sck ; 
 
	always @(posedge clk or negedge rst_n) begin 
		if(~rst_n) begin 
			 sck_edge_cnt <= 0; 
		end else begin 
			if (tr_en) begin 
				if (sck_edge_cnt == 5'd16) begin 
					sck_edge_cnt <= 0      ; 
				end else begin 
					sck_edge_cnt <= sck_edge_level ? sck_edge_cnt + 1 : sck_edge_cnt ; 
				end 
			end else begin 
				sck_edge_cnt <= 0 ; 
			end	 
		end 
	end

- 数据发送与接收模块

// data transfer between master and slave 
	always @(posedge clk or negedge rst_n) begin 
		if(~rst_n) begin 
			data_r_s    <= 8'd0   ; 
			bit_count <= 3'b111 ;  
			miso      <= 1'b0 	; 
		end else begin 
			if (tr_en) begin 
				if (sck_edge_level) begin 
					case (sck_edge_cnt) 
						1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15:begin 
							if (cpha) begin 
								data_r_s <= {data_r_s[6:0], mosi} ; 
							end else begin 
								miso <= data_s[bit_count] ; 
								bit_count <= bit_count - 1'b1 ; 
							end 
						end 
 
						0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14:begin 
							if (cpha) begin 
								miso <= data_s[bit_count] ; 
								bit_count <= bit_count - 1'b1 ; 
							end else begin 
								data_r_s <= {data_r_s[6:0], mosi} ; 
							end 
						end 
						// default : data_r_s <= data_r_s ; 
					endcase 
				end  
			end 
				else begin 
				if (cpha) begin 
					bit_count <= 3'b111 ; 
				end else begin 
					miso <= data_s[7] ; 
					bit_count <= 3'b110 ; 
				end 
 
			end 
		end 
	end

- 数据传输完成信号产生模块

// grnerate tr_finish signal  
	always @(posedge clk or negedge rst_n) begin 
		if(~rst_n) begin 
			data_finish_s <= 1'b0; 
		end else begin 
			if (tr_en) begin 
				if (sck_edge_cnt == 5'd16) begin 
					data_finish_s <= 1'b1 ; 
				end else begin 
					data_finish_s <= 1'b0 ; 
				end 
			end else begin 
				data_finish_s <= 1'b0 ; 
			end 
			 
		end 
	end

spi_ms

      - input变量声明

| clk | 系统时钟 |
| --- | --- |
| rst_n | 系统复位，低电平有效 |
| sfraddr_w [1:0] | sfr写地址 |
| sfrwe | sfr 写使能 |
| spidata_i [7:0] | 写数据输入 |
| sfraddr_r [2:0] | sfr 读地址 |
| spssn_i [7:0] | 作为主机时ssn输入 |
| ssn | 作为从机时ssn输入 |

      - output变量声明

| sfr_data_o [7:0] (reg) | sfr读数据输出 |
| --- | --- |
| spssn_o [7:0] (wire) | 作为主机时ssn输出 |

      - inout变量声明

| mosi | 作为主机时为输出，从机时为输入 |
| --- | --- |
| miso | 作为主机时为输入，从机时为输出 |
| sck | 作为主机时为输出，从机时为输入 |

      - 内部变量声明

- wire型变量声明

| spidr2 [7:0] | spi 数据寄存器2 |
| --- | --- |
| spidr2_m [7:0] | 主机数据寄存器2 |
| spidr2_s [7:0] | 从机数据寄存器2 |
| data_finish_m | 主机传输完成信号 |
| data_finish_s | 从机传输完成信号 |
| miso_m | 主机miso |
| miso_s | 从机miso |
| mosi_m | 主机mosi |
| mosi_s | 从机mosi |
| sck_m | 主机sck |
| sck_s | 从机sck |
| intspi | 中断信号 |
| mstr | 主机从机选择信号，为1选择主机 |

- reg型变量声明

| spicr1 | spi 控制寄存器1 |
| --- | --- |
| spicr2 | spi 控制寄存器2 |
| spibr | spi 分频寄存器 |
| spisr | spi 状态寄存器 |
| spidr1 | spi 数据寄存器1 |
| rst_n_sync_pre | 异步复位，同步释放前信号 |
| rst_n_sync | 异步复位，同步释放信号 |

      - 各模块简介

- 三态门缓冲模块

wire mstr = spicr1[4] ; // mstr = 0 means slave model, mstr = 1 means master model 
 
    assign sck    = mstr ? sck_m : 1'bz  ; 
    assign sck_s  = mstr ? 1'bz  : sck   ; 
 
    assign mosi   = mstr ? mosi_m: 1'bz  ; 
    assign mosi_s = mstr ? 1'bz  : mosi  ; 
 
    assign miso_m = mstr ? miso  : 1'bz  ; 
    assign miso   = mstr ? 1'bz  : miso_s;

- 同步复位，异步释放模块

reg rst_n_sync_pre  ; 
    reg rst_n_sync      ; 
 
    always @ (posedge clk or negedge rst_n) begin 
        if (rst_n == 1'b0) begin 
            rst_n_sync_pre <= 1'b0 ; 
            rst_n_sync     <= 1'b0 ; 
        end else begin 
            rst_n_sync_pre  <= 1'b1 ; 
            rst_n_sync      <= rst_n_sync_pre ; 
        end 
    end

- 例化主机和从机

spi_master inst_spi_master 
        ( 
            .clk           (clk          ), 
            .rst_n         (rst_n_sync   ), 
            .data_m        (spidr1       ), 
            .spcon         (spicr1       ), 
            .spibr         (spibr        ), 
            .spssn         (spssn_i      ), 
            .data_r_m      (spidr2_m     ), 
            .data_finish_m (data_finish_m), 
            .miso          (miso_m       ), 
            .mosi          (mosi_m       ), 
            .sck           (sck_m        ), 
            .ssn           (spssn_o      ) 
        ); 
 
    spi_slave inst_spi_slave 
        ( 
            .clk           (clk          ), 
            .rst_n         (rst_n_sync   ), 
            .data_s        (spidr1       ), 
            .spcon_s       (spicr1       ), 
            .data_finish_s (data_finish_s), 
            .data_r_s      (spidr2_s     ), 
            .mosi          (mosi_s       ), 
            .miso          (miso_s       ), 
            .sck           (sck_s        ), 
            .ssn           (ssn          ) 
        );

- 寄存器读写模块

assign spidr2 = mstr ? spidr2_m : spidr2_s ;  // mstr = 1, master model 
 
    always @(posedge clk or negedge rst_n_sync) begin 
        if (rst_n_sync == 1'b0) begin 
            spisr <= 8'b0 ; 
        end 
        else begin 
            spisr[0] <= data_finish_m ; 
            spisr[1] <= data_finish_s ; 
            spisr[4] <= intspi        ; 
        end 
    end 
 
    always @(posedge clk or negedge rst_n_sync) begin   
        if (rst_n_sync == 0) begin          
            spicr1  <= 8'b0;   
            spicr2  <= 8'b0;   
            spibr   <= 8'b0;   
            spidr1  <= 8'b0;   
        end else if (sfrwe) begin 
            case (sfraddr_w)   
            2'b00: spicr1    <= spidata_i;   
            2'b01: spicr2    <= spidata_i; 
            2'b10: spibr     <= spidata_i;  
            2'b11: spidr1    <= spidata_i;    
            default:; 
            endcase 
        end  
    end   
 
 
/*-----------------------------------------------\ 
 --         sfr_data_o : sfr output data        -- 
\-----------------------------------------------*/ 
     
    always @(posedge clk or negedge rst_n_sync)begin    
        if (rst_n_sync == 1'b0) begin 
            sfr_data_o <= 8'b0000_0000 ; 
        end else begin 
            case(sfraddr_r) 
                3'b000 : sfr_data_o <= spicr1       ; 
                3'b001 : sfr_data_o <= spicr2       ; 
                3'b010 : sfr_data_o <= spibr        ; 
                3'b011 : sfr_data_o <= spisr        ; 
                3'b100 : sfr_data_o <= spidr1       ; 
                3'b101 : sfr_data_o <= spidr2       ; 
                default: sfr_data_o <= 8'b0000_0000 ; 
            endcase 
        end  
    end

Testbench

整体框架

代码解析

- 时钟及复位

// clock 
	logic m_clk; 
	initial begin 
		m_clk = '0; 
		forever #(20) m_clk = ~m_clk; 
	end 
 
	logic s_clk; 
	initial begin 
		s_clk = '0; 
		#2 
		s_clk = '1; 
		forever #(20) s_clk = ~s_clk; 
	end 
 
	// asynchronous reset 
	logic rst_n; 
	initial begin 
		rst_n <= '0; 
		#80 
		rst_n <= '1; 
	end

- 例化模块并连接主机和从机

logic [1:0] m_sfraddr_w; 
	logic       m_sfrwe; 
	logic [7:0] m_spidata_i; 
	logic [2:0] m_sfraddr_r; 
	logic [7:0] m_sfr_data_o; 
	logic [7:0] m_spssn_i; 
	logic [7:0] m_spssn_o; 
	logic       m_ssn; 
 
	wire       mosi; 
	wire       miso; 
	wire       sck; 
 
	logic [1:0] s_sfraddr_w; 
	logic       s_sfrwe; 
	logic [7:0] s_spidata_i; 
	logic [2:0] s_sfraddr_r; 
	logic [7:0] s_sfr_data_o; 
	logic [7:0] s_spssn_i; 
	logic [7:0] s_spssn_o; 
 
	logic       s_ssn; 
 
	spi_ms inst_spi_ms_master 
		( 
			.clk        (m_clk), 
			.rst_n      (rst_n), 
			.sfraddr_w  (m_sfraddr_w), 
			.sfrwe      (m_sfrwe), 
			.spidata_i  (m_spidata_i), 
			.sfraddr_r  (m_sfraddr_r), 
			.sfr_data_o (m_sfr_data_o), 
			.spssn_i    (m_spssn_i), 
			.spssn_o    (m_spssn_o), 
			.mosi       (mosi), 
			.miso       (miso), 
			.sck        (sck), 
			.ssn        (m_ssn) 
		); 
 
	assign s_ssn = m_spssn_o[0] ; 
 
	spi_ms inst_spi_ms_slave 
		( 
			.clk        (s_clk), 
			.rst_n      (rst_n), 
			.sfraddr_w  (s_sfraddr_w), 
			.sfrwe      (s_sfrwe), 
			.spidata_i  (s_spidata_i), 
			.sfraddr_r  (s_sfraddr_r), 
			.sfr_data_o (s_sfr_data_o), 
			.spssn_i    (s_spssn_i), 
			.spssn_o    (s_spssn_o), 
			.mosi       (mosi), 
			.miso       (miso), 
			.sck        (sck), 
			.ssn        (s_ssn) 
		);

- 初始化及寄存器测试

task init(); 
		m_sfraddr_w <= '0; 
		m_sfrwe     <= '0; 
		m_spidata_i <= '0; 
		m_sfraddr_r <= '0; 
		m_spssn_i   <= 8'hff; 
		m_ssn       <= '1; 
		s_sfraddr_w <= '0; 
		s_sfrwe     <= '0; 
		s_spidata_i <= '0; 
		s_sfraddr_r <= '0; 
		s_spssn_i   <= 8'hff; 
	endtask 
 
	task spssn_test(); 
		for (int i = 0; i < 256; i++) begin 
			m_spssn_i <= i ; 
			s_spssn_i <= i ; 
			@(posedge m_clk) ; 
		end 
	endtask 
 
	task sfr_data_o_test(); 
		for (int i = 0; i < 8; i++) begin 
			m_sfraddr_r <= i ; 
			s_sfraddr_r <= i ; 
		end 
	endtask

- 配置主机和从机

task set_mode_m(int mode_sel_m, int m_spibr); 
		m_sfrwe     <= '1; 
		@(posedge m_clk); 
		m_sfraddr_w <= 2'b00; 
		m_sfraddr_r <= 3'b000; 
		// spidata_i <= 8'b0101_0000; // spi enable, master mode, mode 00 
		m_spidata_i <= mode_sel_m; // [6]:SPE, [4]:MSTR, mode 00 [3]:cpol, [2]: cpha 
		repeat(2)@(posedge m_clk); 
		m_sfraddr_w <= 2'b01; 
		m_sfraddr_r <= 3'b001; 
		m_spidata_i <= 8'b0000_0001; 
		repeat(2)@(posedge m_clk); 
		m_sfraddr_w <= 2'b10; 
		m_sfraddr_r <= 3'b010; 
		m_spidata_i <= {1'b0, m_spibr[5:3], 1'b0, m_spibr[2:0]};	// m_clk / 16 
		repeat(2)@(posedge m_clk); 
		m_sfraddr_w <= 2'b11; 
		m_sfraddr_r <= 3'b011; 
		m_spidata_i <= 8'b0000_0000;  // ready to transfer data 
		@(posedge m_clk); 
		read_sfr(); 
	endtask 
 
	task set_mode_s(int mode_sel_s); 
		s_sfrwe     <= '1; 
		@(posedge s_clk); 
		s_sfraddr_w <= 2'b00; 
		s_sfraddr_r <= 3'b000; 
		// spidata_i <= 8'b0101_0000; // spi enable, master mode, mode 00 
		s_spidata_i <= mode_sel_s; // [6]:SPE, [4]:MSTR, mode 00 [3]:cpol, [2]: cpha 
		repeat(2)@(posedge s_clk); 
		s_sfraddr_w <= 2'b01; 
		s_sfraddr_r <= 3'b001; 
		s_spidata_i <= 8'b0000_0001; 
		repeat(2)@(posedge s_clk); 
		s_sfraddr_w <= 2'b10; 
		s_sfraddr_r <= 3'b010; 
		s_spidata_i <= 8'b0000_0011;	// clk / 16 
		repeat(2)@(posedge s_clk); 
		s_sfraddr_w <= 2'b11; 
		s_sfraddr_r <= 3'b011; 
		s_spidata_i <= 8'b0000_0000;  // ready to transfer data 
		@(posedge s_clk); 
		read_sfr(); 
	endtask 
 
	task read_sfr(); 
		m_sfraddr_r <= 3'b101 ; 
		s_sfraddr_r <= 3'b101 ; 
		repeat(2)@(posedge m_clk);	 
	endtask

- 主从间传输数据

int m_spibr_post2 ; 
	task transfer_data_master_slave(int iter_ms, int m_spibr); 
		for(int it = 0; it < iter_ms; it++) begin 
			m_spidata_i <= $urandom_range(0,255); 
			s_spidata_i <= $urandom_range(0,255); 
			repeat(2)@(posedge m_clk); 
			m_spssn_i  <= 8'hfe; 
			m_spibr_post2 = m_spibr[2:0] ; 
			repeat((m_spibr[5:3]+1) * $pow(2,m_spibr_post2+1) * 8 + 3)@(posedge m_clk); 
			m_spssn_i  <= 8'hff; 
			repeat(10)@(posedge m_clk); 
		end 
	endtask

- 任务调用

init(); 
		repeat(10)@(posedge m_clk); 
		for (int m_spibr = 0; m_spibr < 64; m_spibr++) begin 
 
			set_mode_m(8'b0101_0000, m_spibr); 
			set_mode_s(8'b0100_0000); 
			transfer_data_master_slave(2, m_spibr); 
	 
			set_mode_m(8'b0101_0010, m_spibr); 
			set_mode_s(8'b0100_0010); 
			transfer_data_master_slave(2, m_spibr); 
	 
			set_mode_m(8'b0101_0100, m_spibr); 
			set_mode_s(8'b0100_0100); 
			transfer_data_master_slave(2, m_spibr); 
	 
			set_mode_m(8'b0101_0110, m_spibr); 
			set_mode_s(8'b0100_0110); 
			transfer_data_master_slave(2, m_spibr);		 
		end 
 
		repeat(10)@(posedge m_clk); 
		spssn_test(); 
		sfr_data_o_test(); 
		repeat(10)@(posedge m_clk); 
		$finish;

- dump 波形

initial begin 
		$display("random seed : %0d", $unsigned($get_initial_random_seed())); 
		if ( $test$plusargs("fsdb") ) begin 
			$fsdbDumpfile("tb_spi_ms.fsdb"); 
			$fsdbDumpvars(0, "tb_spi_ms"); 
		end 
	end

测试波形

覆盖率测试

对于翻转，分支等覆盖率进行测试：

DC综合

约束参数

| SPI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MIN | TYP | MAX | UNIT |
| f_clk | 24 |  |  | MHz |
| source latency |  |  | 0.5 | ns |
| uncertainty(setup) |  |  | 0.6 | ns |
| uncertainty(hold) |  |  | 0.5 | ns |
| clock_transition |  |  | 0.4 | ns |
| input_delay | 0 |  | 500 | ns |
| output_delay | 0 |  | 500 | ns |
| driving cell | CLKBUFV2_7TV50 |  |  |  |
| loading cell | CLKBUFV8_7TV50 |  |  |  |

时序报告

时间裕量满足条件：

后端

对应三种条件的部分进行仿真：分别为ss，tt，ff，分别添加三种库文件。

布好线之后的后端版图：

IO文件部分

进行连接检查：

进行DRC与几何检查：

对于保持时间与建立时间进行检查：

后仿部分：

功能实现与前仿一致，至此，设计完成，部分需进行后续修改微调。

优化方面：

- clk与sck的采样问题需要进行修改。

- 对于位宽已经其他参数进行参数化书写，可以进行修改配置。